Инструкции за употреба на Моторница / Лодка

с дистанционно управление

Предупреждения за безопасност

Да не се използва при лошо време!
Да не се използва при буря, бурни води!
Това не е подводница, а лодка. Да не се потапя!

Слагайте моторницата / лодката внимателно на земята!

Да не се използва на забранени места!
Ако използвате лодката в солена вода, моля измийте я след това внимателно, без да влиза вода под капака.

Не плувайте, за да стигнете моторницата / лодката!

Не използвайте моторницата / лодката в мръсна вода!

Не се опитвайте да ударите моторницата / лодката в други предмети във водата!

Изхвърлете батериите на безопасно и подходящо място съгласно местните инстанции!

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар!

За да се избегне потенциална опасност от пожар, моля, не разменяйте полюсите на батериите, не ги отваряйте и не оставяйте без надзор батерията по време на зареждане.

ВНИМАНИЕ: забележка за Ni-MH батерии (акумулатори ):

Батериите трябва да се поставят в правилна позиция, спазвайте поляритета. Моля, извадете батериите на устройството, когато не възнамерявате да ги използвате за по-дълъг период, за да се избегнат течове, които могат да повредят предавателя. Моля, изхвърлете изхабените батерии на предназначените за това места. Не оставяйте батериите НЕ заредени!!!

ВНИМАНИЕ: Забележка за литиево полимерни батерии (акумулатори ) (Li-Po)

В случай, че батерията започне да се издува или разтапя, незабавно преустановете използването. Ако това се случи по време на зареждане откачете батерията от зарядното устройство и не я използвайте, има опасност от пожар.

Съхранявайте батерията на стайна температура. По време на транспортиране или временно не използване на батерията температурата трябва да бъде между 40°F и 120°F ( около 4.4° C и 48.9° C) .

Батерията или модела не трябва да се съхраняват в автомобила на пряка слънчева светлина. Ако ги съхранявате в гореща кола това може да доведе до повреди или запалване на батерията. Да не се използва в никакъв случай Ni-Cd или Ni-MH зарядно устройство за зареждане  на Li-Po . Ако батерията не е заредена със съвместимо устройство това може да доведе до пожар. Никога не трябва да се превишава препоръчаното напрежение.

Винаги се старайте да разреждате батерията докрай, но само до определения за нея минимум. Ако разредите елемент от батерията по-ниско от определеният минимум, вие ще унищожите батерията.

Максимално допустими минимуми за разряд на батерии:

За литиево-полимерни батерии не по-малко от 2,9 V на елемент (клетка).

За Ni-Cd или Ni-MH батерии не по-малко от 0,8 V на елемент (клетка).

След полет или употреба не оставяйте батерията не заредена.

Винаги зареждайте батериите си и тогава ги прибирайте.

Незареждането на батериите и оставянето им празни може да ги дефектира безвъзвратно.

Презареждането на батериите също води до окончателен дефект на батерията и практически нейното унищожаване. (Презареждането се получава, когато зареждате по-дълго батерията от колкото трябва или с по-голямо напрежение или ток отколкото това е недопустимо.

Написания текст тук дава само начална информация и не претендира за изчерпателност. Практика и теория за обслужване на акумулаторни батерии е наука. Моля да се осведомите надлежно от специализирана научна  литература !

За батериите няма гаранция в нито един случай. Те са консуматив и НЕ подлежат на гаранционно обслужване.  Има научни данни и факти за тази причина, справка текста по-горе.
Батериите не подлежат на гаранция! Те изискват специални грижи:

Винаги да бъдат зареждани напълно!

Не зареждайте веднага след като сте ги използвали, а първо изчакайте да се охлади батерията!

Не зареждайте батерията докато е още топла!
Не променяйте техническия вид на батерията! Това е опасно!

ВНИМАНИЕ: Защита от източници на топлина

RC продуктите са изработени от различни пластмаси. Пластмасата е много податлива на повреди и деформации от топлина и студ. Имайте  предвид да не съхранявате модела в близост до печка, в автомобил, отоплителни уреди, излагането на пряка слънчева светлина през стъкло, поставянето им в пространства с ниска или висока температура. За модели, които са термично деформирани или счупени в следствие на ниски или високи температури, гаранция няма.

Подготовка за употреба

- Сложете батериите в отделението за батерии на дистанционното, спазвайки обозначените полюси. Винаги, когато не управлявате лодката дистанционното трябва да е  изключено – OFF.

- Поставете заредената акумулаторна NiMH батерия и я поставете на точното място вътре в лодката.

- Включете конектора на NiMH батерия към конектора на лодката.

- Включете дистанционното управление.

- Дръжте правилно моторницата и пръстите ви не трябва да се допират до пропелерите (витлата), защото може да се нараните.

След употреба

След като приключите да забвлявате трябва да приберете моторницата / лодката

Изключете с OFF моторницата / лодката

Изключете дистанционното на OFF

Махнете батерията на моторницата / лодката

Почистете моторницата / лодката

Със съха кърпа почистете отделението за батерията след употреба.

Внимавайте когато изваждате батерията от лодката, защото може да е гореща.

Пропелера/витлата не трябва да се докосват до други предмети.

Трябва редовно да проверявате кабела на зарядното устройство, както и другите му части за евентуална повреда.

При повреда не използвайте повече зарядното устройство.

Пазете си косата, ръцете и лицето, както и ако носите широки дрехи, далеч от витлата, когато е включен.

Времето за зареждане на батерията зависи от зарядното и капацитета на батерията, които са включени в комплекта. Моля, обърнете се към търговеца за повече пояснения във връзка с времето за зареждане на батерията.

Проблеми и решения

| Проблем | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Моторницата се движи бавно или въобще не се движи | Батериите са изхабени или слаби. Батериите не са сложени правилно. Батериите не се докосват до тялото. Копчето е изключено. | Извадете и сложете батериите отново. Спазвайте обозначените полюси ( + / -). Заредете батериите и вкючете копчето |
| Хаотично движение, неконтролируема, малък обхват | Радио смущения. Батериите на дистанционното са изхабени. Батериите на моторницата са изхабени. | Отидете на друго място Изправете антената нагоре, а не към моторницата Не докосвайте антената. |
| Животът на батерията е кратък | Батерията е дефектна или изхабена. Батерията е стара или с малък капацитет (mAh) |  |